儿童三轮车消费提示

儿童三轮车是指车轮与地面的接触点形成三角形或梯形，并仅借人力靠脚蹬驱动前轮而行驶的轮式车辆。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.正规渠道购买。通过正规渠道选购正规厂家生产的儿童三轮车，注意查看产品名称、厂名和厂址、规格型号、执行标准、产品质量检验合格证明、安全警示等信息。选择获得强制性产品认证、标注CCC认证标志的产品。

2.按需选择合适产品。根据产品标示的适用年龄范围和预定承载体重选择合适产品，避免承载力超过限制而发生意外。

3.检查产品外观。产品不得存在危险锐利边缘、尖端，以及可能夹住或挤压儿童造成伤害的危险部位；零部件应完整无裂纹，把手与座位间区域不得有外露突出物；把立管、靠背、辅助推杆等部件应安装稳固。此外，专为36个月及以下儿童设计的三轮车，不应含有小零件，避免儿童误吞引发安全风险。

4.检查部件安全。产品的可触及活动部位孔隙需小于5毫米或大于12毫米，以防夹伤手指；脚蹬最低处离地距离不得小于40毫米，避免骑行时脚部碰地受伤。

二、使用常识

1.阅读产品说明。仔细阅读产品说明书，按要求正确组装儿童三轮车，并教育儿童熟练使用刹车装置，确保操作规范安全。

2.加强监护管理。儿童家长或看护人须实时监护，避免让儿童在斜坡、公路、街道等危险区域以及门槛、楼梯等高低不平的场地使用儿童三轮车，以免造成不必要的伤害。

3.避免外挂重物或过度装载。儿童三轮车把手不要悬挂重物，网兜、篮筐等请勿放置过重过多物品，以免车辆倾翻。

4.定期检查和维护。定期检查儿童三轮车车把、车轮、座椅等部件是否松动，刹车装置是否灵敏有效；对车轴、链条等活动部件定期润滑保养；并依据儿童身高及时调整座椅高度，让车辆始终保持安全状态。